附件二：

| 2024年一季度质量检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 分类 | 序列 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |
| 资料管理 | 1 | 质量管理体系（1分）；质量管理各项制度（1分）；质量通病防治措施（1分）。 | 3 |  |
|  | 2 | 施工组织设计（1分）；各专项施工方案应具有针对性和可操作性（1分）；施工质量分部分项技术交底（1分）。 | 3 |  |
|  | 3 | 住宅工程实行“样板引路”（1分）。 | 1 |  |
| 地基基础 | 4 | 基坑支护土钉墙喷砼厚度均匀（1分）；设置排水沟或坡顶设置截水沟（1分）；按规定进行基坑变形监测（2分）；主体结构有沉降观测记录（2分）。 | 6 |  |
|  | 5 | 地库顶板不得堆载过多且不得有重型车辆通行（2分）。 | 2 |  |
|  |  | 人货电梯处地库顶板应有有效加固措施（2分）。 | 2 |  |
| 主体结构 | 6 | 模板支撑系统按方案施工（5分）；大跨度梁模板应有拆模令及砼强度报告（3分）。 | 8 |  |
|  | 7 | 结构后浇带的模板支撑体系应单独设置，不得先拆后顶（3分）。 | 3 |  |
|  | 8 | 钢筋间距布置、钢筋套筒制作安装、钢筋保护层设置、转角加强筋设置，马凳筋布置（5分）；柱墙钢筋应无偏位现象（1分）；梁柱节点核心区箍筋间距符合要求（2分）。 | 8 |  |
|  | 9 | 混凝土结构应按施工方案及时留置同条件试块（3分）。 | 3 |  |
|  | 10 | 混凝土外观质量，不得出现蜂窝、麻面、夹杂、漏浆、涨模现象（每项1分）。 | 5 |  |
|  | 11 | 砌体抗震构造的设置符合相关标准并观感质量合格（5分）。 | 5 |  |
|  | 12 | PC构件进场验收记录（1分）；构件应规范坐浆（1分）；构件应规范封仓（1分）；套筒灌浆饱满度应良好受控（3分）。 | 6 |  |
|  | 13 | 应有PC构件灌浆操作培训记录（1分）；应有PC构件灌浆操作视频采集及整理（5分）。 | 6 |  |
|  | 14 | 抹灰强度满足设计要求（2分）；无空鼓及开裂现象（2分）。 | 4 |  |
|  | 15 | 涂饰严格按照方案施工（重点关注：基层平整度，喷涂均匀度，滴水槽留置、观感质量，每项1分）。 | 4 |  |
|  | 16 | 金属门窗安装完成后无铁片外露（2分）；金属窗应有防坠落装置（2分）。 | 4 |  |
|  | 17 | 幕墙后置埋件应有拉拔试验（2分）；龙骨连接防腐处理（2分）。 | 4 |  |
| 节能 保温 | 18 | 保温材料厚度应满足设计要求（1分）；保温与基层及各构造层之间的粘结或连接锚固件的数量、位置、锚固深度等应满足要求（2分）；应有抗拉拔检测报告（1分）。 | 4 |  |
| 屋面 工程 | 19 | 细部构造：排水沟坡度，防水上翻高度、各种出屋面管道根部做法，分隔缝处理及排气孔设置。 | 4 |  |
| 安装工程 | 20 | 安装工程楼层板内水电线管预埋交叉杜绝三层叠加（2分）；户内相邻线盒标高设置应规范（1分）；线管走向严禁横向开槽（1分）。 | 4 |  |
|  | 21 | 管道支架、桥架转角处、箱体安装水平和垂直度、柜内接线观感，机械设备安装牢固性等应满足验收要求（每项1分）。 | 5 |  |
| 进度管控 | 23 | 根据合同工期要求，应制定工程总进度，应制定年度及季度进度计划，应制定月进度计划及月工程量报表（每项1分）。 | 3 |  |
|  | 24 | 项目无工期延误（3分）；在工期延误情况下有赶工措施（1分）。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 注： 1、本表的“应得分”为“评分标准”中各分项的分值累加。 2、本表的“实得分”是针对“评分标准”中各分项的实际评分。不符合标准要求此分项不得分；完全符合标准要求得满分；针对部分符合标准要求的情况，检查组将依据现场检查情况并结合各方（含项目部）意见，确定分项实得分（评分最小分级为0.1分）。 3、鉴于项目建设阶段不同，可能会产生检查项缺失，为保证该评分体系公平公正，缺项采取“比例加分法”进行平差。 评分示例：A项目，在建检查项“应得分”为70分，“实得分”为55分；缺失检查项“应得分”为30分（100－70＝30），实得分=30×55÷70＝23.6分。因此，A项目最终评分为78.6分（55＋23.6＝78.6） |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 检查人员（签字）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |