附件三：

2024年一季度安全检查评分表

项目名称：

| 分项 | 项目分数 | 评分办法 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 管理 30分 | 安全生产责任制 | 未按要求配备专职安全生产管理人员或安全管理人员配备不足的，扣2分； 分包单位资质、安全生产许可证等手续是否有效，安全生产管理协议是否签订，扣2分； 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣0.5分； 未建立以项目经理为第一责任人的全员安全生产责任制及考核，扣1分； 安全生产责任制相关资料不齐全，扣1分； 施工现场安全技术交底资料未落实、无针对性，扣0.5分； 项目部安全教育培训及人员体检未达到100%，扣0.5分； 项目部未制定应急救援方案，危大工程专项方案，未定期进行触电、消防、高处坠落等应急救援演练，扣2分； 项目部未定期对现场进行安全隐患排查，扣0.5分。 | 10 |  |
|  | 安全、扬尘费用投入 | 未制定安全、扬尘费用使用计划或未按计划实施，扣0.5分； 未制定安全生产资金保障制度，扣1 分； 费用投入未建立统计台帐、缺少投入凭证，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 安全技术管理 | 安全技术方案的编制、审核、审批、交底程序未落实，扣1分； 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项方案和组织专家论证，未采取有效措施进行防范，未进行方案交底，未对现场重大危险源进行监控，扣3分； 现场施工未按方案实施，扣1分。 | 5 |  |
|  | 安全教育培训 | 未建立安全教育培训制度或无年度教育培训计划，上级主管部门下发的文件未进行宣贯学习及实施的，扣1 分； 特种作业人员未持有效证件上岗，扣1分； 项目部安全教育培训及人员体检未达到100%，扣1分； 未分工种或未按分部分项工程进行安全技术交底，扣0.5分； 每日未进行班前安全晨会或记录不全，扣0.5分； 发生安全生产事故未按规定时间及时上报，扣1分。 | 5 |  |
|  | 安全检查 | 未建立安全检查制度，项目负责人未按规定履行领导带班检查、无检查记录，扣1分； 项目部每周未按要求开展安全隐患检查，扣1分； 动火、受限空间、触电、消防、高处作业等无方案或无检查、交底记录，扣1分； 公司下达的安全隐患整改通知单未按要求落实整改或未回复，扣1分； 项目部安全员无安全检查记录或记录不齐全，扣1分。 | 5 |  |
|  | 安全验收 | 施工机具、脚手架、模板、起重设备、劳动防护用品、临时设施等未进行检查验收，扣1分； 塔吊、施工升降机、爬架、吊篮等设备进行安装、维保、顶升、拆除作业无检查验收记录，扣1分； 未建立起重机械安全管理“一机一档”，塔式起重机、施工升降机未履行安拆告知、检测、验收、使用登记等相关手续，扣1分。 | 3 |  |
| 脚手架 15分 | 悬挑、落地脚手架 | 脚手架搭设方案未编制审批，架体搭设与方案不符，扣1分； 连墙件缺失，架体未按要求设置安全平网、未满挂密目安全网，扣1分； 落地脚手架基础未硬化，基础排水措施未做，架体底部封闭不严，扣1分； 脚手架密目安全网污染或破损，扣1分； 脚手板缺失或未固定，扣1分； 架体剪刀撑（斜撑）搭设不符合要求，扣1分。 | 6 |  |
|  | 外挂架 | 桁架安装部位不满足要求，桁架、三角臂、连墙件有明显变形，扣0.5分； 架体分片处及底部封闭距离大于200mm，扣0.5分； 外挂架搭设与方案不符，扣1分。 | 2 |  |
|  | 悬挑式卸料钢平台 | 卸料钢平台未按规定设置限载、材料明细标识牌、验收牌，扣0.5分； 卸料钢平台底部及周边未设置警戒区域，扣0.5分； 卸料钢平台制作、安装不符合要求，扣1分。 | 2 |  |
|  | 模板支撑 | 模板支撑系统搭设与方案不符，扣1分； 支撑系统自由端超出规范要求，扣0.5分； 支撑搭设前未做安全技术交底，搭设完成后未组织进行验收手续，扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 施工吊篮 | 吊篮安全装置失效、未安装上限位挡板、超期未检测、吊篮移位后未经验收，扣1分； 吊篮主钢丝绳、副钢丝绳断股变形、加高支腿加固与方案不符，扣0.5分； 吊篮配重块破损、未上锁、安全绳、电缆线与檐口无软保护措施，扣0.5分； 吊篮内无2人操作、未正确使用安全带、扣1分。 | 3 |  |
| 文明 施工 15分 | 施工现场 | 材料堆放场地不平整或无排水措施，材料未分类码放，未用制式护栏隔离，扣2分； 现场未按规定要求配备消防器材，扣1分； 施工现场主要道路及材料加工区地面未硬化处理，进出口位置未设置车辆冲洗设施，扣2分； 现场扬尘防治措施不到位，裸露土未覆盖或绿化，扣2分； 现场未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣1分。 | 8 |  |
|  | 现场办公与住宿 | 施工现场与办公区、生活区未实行三区隔离，扣2分； 在建工程、伙房、库房兼做住宿，宿舍内使用大功率电器，扣1分； 食堂未办理食品经营卫生许可证、炊事人员未办理健康证，无相关管理制度，扣1分； 未悬挂办公、生活区管理制度、消防管理制度未落实的，扣1分； 无有效的排水措施，环境卫生不符合要求的，扣1分； 未按规定要求配备消防器材，扣1分。 | 7 |  |
| 临时 用电 10分 | 临时 用电 | 现场未采用TN-S接零保护系统，未做到“三级配电、两级保护”、“一机、一闸、一箱、一漏”，配电箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣3分； 未设置配电箱重复接地及防雨措施，扣1分； 配电室布设及配电装置不符合规范要求，扣2分； 现场专职电工日常巡查记录、电阻测试记录未填写或填写不真实，扣2分； 外电防护无方案，无措施，扣1分； 变压器无防护措施、无警示标志，扣1分。 | 10 |  |
| 安全 防护 10分 | 防护棚 | 建筑物未设置安全通道，通道两侧未封闭的，通道未悬挂安全标志，扣1分； 材料加工区未按要求设置防护棚，扣1分； | 2 |  |
|  | 临边洞口防护 | 防护栏杆未按照规定设置挡脚板、警示标识，扣1分； 阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣2分； 人员上下通道搭设不规范，扣1分； 楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣2分。 | 6 |  |
|  | 电梯井防护 | 电梯井口未采用工具式定型化防护栏杆，工具式定型化防护栏杆未做牢固固定，扣0.5分； 未按规定10米设置一道硬质防护，扣1分； 未按照规定设置挡脚板并刷漆，扣0.5分。 | 2 |  |
| 施工 设备 5分 | 机具、 加工棚 | 现场使用移动机械未完成进场前验收手续、未悬挂联合验收牌，扣1分； 圆盘锯、搅拌机、电焊机及钢筋机械等设备未安装防护罩或安全装置失效，未履行验收程序，设备用电保护接零未做或设置不符合要求的，扣1分； 材料加工区无防护措施，无操作规程、未经验收，扣2分； 现场移动机械在施工过程中未设置警戒区域、未设置声光警示装置，扣1分。 | 5 |  |
| 消防 管理 10分 | 消防设施 | 未设置临时消防系统，扣2分； 重点防护部位未设置消防器材或设置不合理，扣1分； 消火栓未设置警示标志，扣1分； 施工现场未张挂防火宣传标志，扣1分； 消防泵的电源未接在总配电箱总开关的上端头，临时消防给水系统达不到规定要求，扣2分； 临时消防给水系统加压泵失效（在施工作业层试水），扣1分。 | 8 |  |
|  | 气瓶存运 | 未使用专用推车运送气瓶，施工现场动用明火乙炔瓶与氧气瓶未达到作业安全距离，扣1分； 未按要求制作气瓶托架，扣0.5分； 易燃易爆品存放、使用不规范，扣0.5分。 | 2 |  |
| 安全 文化 5分 | 标语标牌 | 未设置宣传栏、公示栏、黑板报，扣1分； 现场未按要求悬挂危险源公示牌、安全标语、标识等，扣1分； 现场围墙公益广告覆盖率未达到30%，扣2分； 未按要求设置楼层提示牌、相关安全警示标牌，扣1分。 | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

项目负责人（签字）：                         检查人员（签字）：

检查日期：    年    月   日